Instrukcja aktualizacji

Uwagi ogólne.

Aktualizacja wykonywana jest NIEODPŁATNIE w Autoryzowanych Stacjach Serwisowych
LG Electronics Polska w okresie gwarancji i nie powoduje utraty gwarancji w przypadkach skutecznej aktualizacji przez klienta.

Ostrzezenie:
Blad podczas aktualizacji moze trwale uszkodzic naped.
LG Electronics Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia napedow 
wskutek bledow w aktualizacji.
Nie wykonuj aktualizacji jezeli nie jestes pewien swoich umiejetnosci ! Prosimy
skontaktuj sie z naszym serwisem 0-22 870 48 78, ktory wykona upgrade za ciebie.

1. Przygotowanie płyty

1.1. Umieść folder „LG_DVD” w katalogu głównym czystej płyty

1.2. Wypal płytę CD w trybie ISO 9660

W przypadku nieprawidłowej ścieżki lub nazwy pojawi się komunikat „No MP3”, „No Movie”, „Disc Error”, itp.

2. Połącz odtwarzacz DVD z telewizorem.

3. Włóż płytkę CD z aktualizacją i zamknij szufladkę.

4. Po chwili szuflada wysunie się, wyciągnij płytę i wciśnij klawisz UP (strzałka w górę) na pilocie.

5. Aktualizacja.

5.1. Na ekranie pojawi się napis „Firmware Upgrade Mode” i inne.

UWAGA!!! Nie odłączać zasilania i nie wyłączać odtwarzacza podczas aktualizacji!!!

5.2. Po ok. 2 minutach odtwarzacz uruchomi się ponownie.

6. Finalizacja aktualizacji

6.1.Wyłącz i włącz odtwarzacz DVD i naciśnij klawisz ‘SETUP’ na pilocie.

6.2. Przejdź do menu TV->Format->16:9

6.3. Naciśnij kolejno klawisze ‘1’ ‘3’ ‘9’ ‘7’ ‘1’ ‘3’ ‘9’ oraz ‘Enter’

6.4. Po wyświetleniu informacji systemowej wciśnij ponownie ‘Enter’.

7. Ustaw ponownie preferencje min. Język menu, j. napisów, format obrazu.